产品技术规范书

设备名称：超声波清洗器

型    号：KDQX-55

数    量：1台套

生产厂家：武汉凯迪正大电气有限公司

一、产品概述

随着三集五大的深入开展，变压器状态检修逐步推行。作为变压器状态的重要参数，油介损和油色谱分析等变压器油检测项目，由于可以在变压器运行状态取样和测试，成为变压器状态检修中监测变压器运行状态的主要手段。

多年来变压器油取样瓶及介损检测用注射器等化验用器皿，一直采用人手清洗。由于油样瓶要求洗净度高、数量大同时重油污清洗困难，因此人工清洗劳动强度大，耗时长同时还要接触各种溶剂、清洗剂等有害化学试剂，对人体造成损害。随着“状态检修”的深入开展，变压器油的取样越来越频繁，数量越来越大，这一问题会更加突出。

为将化验人员从有害的清洗工作中解放出来，同时保证油样瓶的清洗质量，我公司研发了KDQX-55型全自动超声波油样瓶清洗机，清洗机采用全自动工作方式，保证油样瓶等化验用器皿的清洗度达到清洁水平。

为配合油样的检测流程，配置了玻璃器皿的永久编号标识。避免标签的多次清除，省时省力。

二、主要功能

1、清洗机从喷淋冲刷、超声波清洗、自来水漂洗、蒸馏水漂洗到干燥全过程全自动进行。

2、采用超声波清洗技术，使被清洗器皿内外及死角部位都得到彻底清洗，保证了清洗质量，达到无油、无洗涤剂残留、无水垢、无固态颗粒、无水珠附着的“五无”标准。

3、清洗机采用环保型专用清洗剂，对环境不造成污染，同时清洗液循环重复利用，降低运行费用及排放。

4、清洗机采用7吋彩色液晶显示，触摸屏控制具有友好人机界面，清洗参数随意设定、清洗过程动画显示，便于对清洗状态及时掌握。

5、清洗程序可以预置为“标准”、“轻油垢”、“重油垢”三种清洗模式，还可以根据实际情况对每一个清洗过程进行调节设定，做到即保证清洗质量，又节约时间、用水量和用电量。

6、可清洗油样瓶种类有500mL广口瓶、40mL试剂瓶及100ml注射器等玻璃器皿，其他特殊形状可以定制。

7、器皿配置永久性标识，在多次清洗过程中，标识不会褪色脱落，同时不会有有害物质影响化验结果。

三、技术参数

1、额定功率：5000W，交流220V

2、超声波功率：1000W

3、加热功率：4000W

4、干燥功率：500 ~ 4000W自动调节

5、清洗能力：24套取样瓶，48件 / 次

6、清洗槽容积：108升

7、清洗液储箱容积：100升

8、蒸馏水容量：75升

9、外形尺寸：1260×530×1270（mm）

四、服务质量要求

1、资料要求

提供完整的技术资料，仪器配置清单，说明书齐全（如英文版的要提供相应的中文说明书），并带电子版说明书，试验报告。各种证件齐全，包括产品合格证、保修卡。

2、售后服务

提供一年保修服务，终生维护，在质量保证期内，因产品技术问题、质量问题发生的设备故障（人为操作不当原因致使设备故障除外），凯迪正大公司（接到需方的正式通知后72小时内）到需方或反邮寄回免费进行维修，质保期满后的维修按照凯迪正大公司的售后服务方式进行处理，保证满足凯迪正大公司的维修需求，凯迪正大公司应对需方提出的疑难问题提供技术指导。

3、培训（双方协商）

供方免费（不含调试员差旅费）对需方人员定期进行技术培训，培训内容包括：设备的正确使用和操作、软件功能的应用、设备的日常维护和一般故障的排除等，使操作人员对设备的性能有一个全面的认识，熟练操作整套设备及软件，并能对一般故障进行处理，为参与培训的人员提供必要的技术指导。

4、验收标准和方式（双方协商）

对设备的验收采取现场运行方式进行，供方派技术人员到现场进行试验、培训，保证设备运行指标合格，需方需全力配合。